ОПИСАНИЕ ИК КОНТРОЛЛЕРА

ИК – контроллер предназначен для управления по ИК каналу четырьмя  устройствами. ИК контроллер может иметь один или два ИК диода, которые излучают в невидимом диапазоне команды воспринимаемые мультимедиа устройствами. ИК приёмник находиться внутри корпуса устройства и позволяет сканировать команды от родных пультов дистанционного управления. ИК контроллер имеет в своём составе светодиод. Он позволяет сигнализировать о режиме работы контроллера.

Настройка ИК контроллера

После правильной инсталляции ИК контроллера согласно «Инструкции по установке», его необходимо настроить.

Назначение кнопкам на руле соответствующих ИК команд пульта ДУ.

Для входа в режим настройки необходимо:

Настройка первого управляемого устройства:

- Полностью выключить зажигание.

- Нажать и удерживать кнопку FF >>

- Включить зажигание в положение ACC

- Дождаться мигания светодиода на корпусе контроллера (ждать необходимо около 20-ти секунд, мигание с частотой около 2-х Гц)

- Отпустить кнопку FF >> светодиод должен при этом просто светиться.

После этих действий контроллер находиться в режиме сканирования ИК команд с пульта дистанционного управления первого мультимедиа устройства.

- Направляем пульт ДУ в отверстие на корпусе ИК контроллера.

- Нажимаем кнопку на пульте ДУ соответствующую нужной команде, ИК контроллер сканирует и запоминает её в энергонезависимой памяти и сигнализирует об этом мигающим светодиодом.

- Для назначения данной команды нужной кнопке на руле, нажимаем соответствующую кнопку на руле. После этого светодиод будет постоянно светиться, сигнализируя о готовности к запоминанию следующей команды или исправления преведущей.

- Повторяем операцию  № 6-8 для остальных кнопок на руле.

- После настройки всех кнопок, выключаем зажигание.

Для настройки другого управляемого устройства, или настройки других функций текущего, необходимо повторить действия №1-10 с той лишь разницей, что нажимать надо не клавишу FF >>, а:

1-е устройство  кнопка FF >>

2-е устройство кнопка  FD <<

3-е устройство кнопка  Disk +

4-е устройство кнопка  Disk -

Управление внешними устройствами настроено. Переключение между ними осуществляется под воздействием одного из 4-х управляющих внешних сигналов 5 В, на остальных управляющих должен быть логический 0.