- Электроника и электротехника

1.1 Ядро

Ключевая часть устройства заключается в одном-единственном микроконтроллере pic16F877a, к которому в свою очередь подключаются различные датчики, кнопки и прочие аналоговые и цифровые устройства. Распиновка микропроцессора с точки зрения созданной программы указана на схеме. Синим выделены используемые аналоговые входы (на них замеряется напряжение относительно земли, но не более 5В), фиолетовым - цифровые и зеленым ножки, к которым подключается преобразователь компьютерных сигналов.

Передача трансмиссии шифруется резистивным делителем.

Питание устройства осуществляется с интерфейса USB или внешнего источника питания +5В.

1.2 Датчики

1.2.1 Тахометр, спидометр

В различных автомобилях кодирование оборотов и скорости может быть выполнено различными средствами. Для ВАЗ-2110 имеем:

Цитата:

Спидометр работает совместно с электронным датчиком скорости автомобиля, установленном на коробке передач. Принцип его действия основан на эффекте Холла. Датчик выдает прямоугольные импульсы напряжения (нижний уровень - не более 1 В, верхний - не менее 5 В) с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущи колес. 6 импульсов датчика соответствуют 1 м пути автомобиля.

Таким образом, к соответствующему входу микроконтроллера подключается цепь из транзистора и двух резисторов, позволяющая передавать в микроконтроллер лишь информацию о состоянии импульса и защищающая его от повышенных напряжений. Обработка импульсов осуществляется программным способом. Дополнительно считается пройденное расстояние.

Минимальной измеряемой скоростью является 1 км/ч, максимальной - 255. Для тахометра максимальный предел - 8000 оборотов в минуту.

1.2.2 Аналоговые приборы

Датчики, имеющие на выходе от 0 до 15В (аккумуляторная батарея в том числе) подключаются через делитель напряжения, собранный из 20КОм и 10КОм резисторов. На выходе делителя имеем напряжение от 0 до 5 В.

1.2.3 Дискретные цепи 12В

В зависимости от характера цепи (общий анод, общий катод) выбирается один из двух вариантов подключения, указанных на схеме.

1.2.4 Кнопки

Подключение кнопок также показано на схеме.

1.2.5 Шифратор КПП

Исходя из мнения, что в каждый момент времени может быть включена только одна передача или трансмиссия в положении нейтрали, для кодирования этой информации логично воспользоваться шифратором.

Шифратор на пять передач + задний ход собран по принципу резистивного делителя и строится на резисторах 1-5 кОм. Нажатые кнопки (сверху вниз на схеме) кодирут передачи 1-5 и задний вход. Отсутствие замыкания на всех кнопках соответствует нейтрали.

Подключается к третьему аналоговому входу МК.

1.3 Преобразователь интерфейсов.

Подключение микроконтроллера к компьютеру производится через интерфейсы RS-232 или USB.

Интерфейс RS-232 формируется при участии микросхемы max232. Схема подключения указана на рисунке. При таком подключении устройству необходим внешний источник питания +5В. Также не забудьте о температурном диапазоне выбираемых микросхем.

Интерфейс USB реализуется через микросхему FT232Rl:

1.4 Печатная плата и монтаж

Заготовка печатной платы под микропроцессор, FT232Rl и max232 в формате SprintLayout 5 находится в архиве с прошивкой, ссылка на который прикреплена в конце повествования.

При должном соотношении пофигизм/аккуратность плата отлично изготовляется методом ЛУТа.

1.5 Программирование МК

Исходный код программы и скомпилированная прошивка находится в соответствующем архиве. Программирование возможно как покупным программатором, так и программаторами из говна и палок.

2. Приложение для ПК

2.1 Описание

Программа графически напоминает приборную панель автомобилей Lexus с добавлением необходимых для работы элементов. Тахометр, спидометр, индикаторы температуры жидкости и уровня топлива имеют стрелочный характер, номер передачи и напряжение бортовой сети выводятся текстом, прочие индикаторы имеют вид лампочек.

На шкале

Возможен запуск приложения под Windows, Linux и Mac (На Mac не тестировалось, в ОС Linux подключение возможно через com порт или usb в режиме преобразователя com).

Программа позволяет "горячее" подключение и отключение устройства.

2.2 Настройка

Перед запуском программу необходимо настроить. Настройка осуществляется изменением файла torpedo.ini в папке с программой (В Linux - ~/.config/Torpedo/torpedo_modest.ini)

Код:

[window]

pos=@Point(50 50)    - положение программы при старте

frame=true           - наличие системной рамки окна и заголовка

alwaysontop=true     - расположение ппрограммы поверх остальных

[usb]

useusb=true          - использование в режиме usb (при значении false

импользуется com-порт)

serial=FTSDH1IL      - серийный код устройства, полученный при прошивке (см

далее)

[com]

name=Com5            - имя com-порта

Серийный код устройства возвращается программой MProg после его прошивки. Неоходимо заполнить все поля данных в соответствии с картинкой (1), затем нажать кнопку прошивки(2). При этом все usb-устройства, за исключением собранного лучше отсоединить. В поле (3) будет возвращен серийный номер устройства.

Имя com-порта зависит от системы. В Windows оно имеет вид Com#, в Linux - /dev/ttyS# (при использовании USB преобразователя - /dev/ttyUSB#).

2.3 Калибровка значений датчиков

Калибровка значений стрелочных датчиков производится путем изменения файла torpedo.ini. Параметр min отвечает за показание датчика, в котором стрелка должна находиться в нулевом положении, max - в максимальном.

Для тахометра и спидометра введен дополнительный параметр factor - умножитель. Для уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости дополнительный флаг invert для датчиков, работающих в обратном ключе.

Калибровка значения бортового напряжения зависит от напряжения питания микроконтроллера. Параметр maxvoltage позволяет определить поправку на максимальное напряжение, параметр limitvoltage определяет значение напряжения, ниже которого загорается лампа разрядки аккумулятора.

Для цифровых датчиков можно установить маску инвертирования. Биты, поступающие с микропроцессора будут инвертированы в том случае, если напротив них в маске будет установлена единица. В настройках маска записывается целым десятичным числом в диапазоне [0,255].