Видео 2

Второй шаг – это соединение с системой временного освещения салона. Мы открываем дверь – свет зажигается. Нужно вывести провод из потолочного плафона  и проложить его до перчаточного ящика. Плафон открывается просто. Теперь нужно найти контакт. Я выбираю вот этот, потому что он ведет к лампочке, которая зажигается. Есть и другой контакт, он расположен в глубине (показывает зеленый блок). Чтобы вытащить весь блок, нужно нажать на этот рычажок. При закрытой двери салона вольтметр показывает на этом контакте 0, а при открытой – 12 вольт. Подождем пока он не отключится естественным образом. Обычно это не более 30 секунд. После чего напряжение постепенно снижается и свет гаснет.

Я снял узкую пластиковую панель вдоль лобового стекла, она крепится клипсовым способом. Мне нужно принять провод здесь (показывает) и пропустить его внутри передней панели. Это самый короткий путь. Берем обычный провод для тока 220 вольт на два контакта. (Пропускает провод внутрь и достает его конец в отделении для радио. Показывает со словами «здесь», «здесь»  путь, по которому будет прокладывать провод). Я пропущу здесь провод от потолочного освещения и от стартера, а также замыкание на корпус. Провод освещения я обрежу здесь (показывает). Голубой провод – положительный, коричневый – масса. К этим концам я припаяю мой провод.  Последним этапом будет пайка провода массы под машиной. Нужно позаботиться, чтобы провода были надежно защищены от повреждения и загрязнения. Теперь поставим узкую боковую панель на место, она крепится на защелки. Итак, я скрепил вместе все кабели, теперь их нужно провести внутри короба, из которого выходит ручка переключения передач. Её верхняя панель крепится клипсовым способом, а снимать ее нужно, начиная от середины, поскольку она длинная. Здесь все проложено очень аккуратно. Чтобы не повредить механические детали я просверлю отверстия в этой направляющей и закреплю под ней мои провода при помощи держателей. Я думаю, что это не скажется на конструктивной прочности. Такое крепление позволит избежать возможного контакта проводов с ручкой переключения передач и ручным тормозом. Я присоединюсь напрямую к OBD (провода самодиагностики), которые мы видим здесь. Этот переключатель оставим на месте.