Видео 5

Привет, в последней части “Tuto NFC start”  я расскажу, как запрограммировать чип, чтобы получить прямой доступ к электронной системе. Я добавлю кое-что в ручной тормоз для безопасности, покажу как ввести код или коды для использования кольца или бэджа.  Если вам удастся все это сделать, вы сможете запускать двигатель бесконтактным способом. Это видео о том, как завести машину при помощи цифрового устройства. И есть небольшой юридический нюанс. Изменения, которые вы можете внести в устройство автомобиля, являются «ремесленными», поэтому, если вы обратитесь к официальному дилеру для решения каких-либо возникших в автомобиле проблем, вам могут сказать, что вы что-то испортили, вмешавшись в устройство автомобиля и возложить на вас вину за возникшие неполадки. Я не хочу нести за это ответственность. И еще: если вы никогда не паяли или вы не ясно себе представляете, что вы делаете, я ы посоветовал вам поискать другой способ.  Здесь нужно обладать определенными знаниями и навыками. Если их нет, лучше за это не браться. Вот такое небольшое отступление, и еще я советую быть очень аккуратным, когда вы делаете пайку в области электронных реле, раньше я объяснял, что может случиться, требуется высокая тщательность.

Сейчас я расскажу, как сделать вашу машину более безопасной в отношении угона. Повторяю, что все это «ремесленничество», но это сравнительно несложно и достаточно эффективно.

Первое, что мы сделаем для безопасности. Возьмем вот такую коробочку, с ее помощью мы защитимся от тех, кто умеет заводить двигатель путем соединения проводов. Ее нужно вставить в дно ящика для перчаток в подлокотнике. Там ее будет совсем не видно. Это не испортит интерьер машины и будет достаточно функционально.

Второе, и это более интересно, мы будем задействовать ручной тормоз. Когда вы ставите машину на ручник, происходит контакт с массой. Можно пустить параллельный кабель для контроля этого контакта. Задача состоит в том, чтобы снятие машины с ручника прекращало работу двигателя. А повторное использование запрограммированного кольца снова запускает двигатель.

Сейчас я вырежу отверстие для коробочки, а потом расскажу, что нужно сделать с ручным тормозом. Резать буду при помощи этого прибора, он незаменим, если вы  любите мастерить своими руками, стоит недёшево, но очень помогает в работе. Не забудьте защитить глаза, когда работаете с дисковыми приборами.

Что касается ручного тормоза, это будет потруднее. Вот здесь расположен коннектор: желтый провод – соединение с массой, оранжевый передает информацию электронной системе автомобиля. Включение или выключения ручного тормоза приводит к контакту или размыканию контакта с массой. Разбирать этот коннектор я не советую. Сейчас на экране отсутствует картинка ручного тормоза, то есть можно ехать. При помощи кусочка олова я делаю короткое замыкание коннектора, создавая впечатление включенного ручного тормоза.

Мне нужно соединиться напрямую с оранжевым проводом (Вынимает связку проводов) Вот этот тонкий – это противоугонное реле, этот провод от выключателя, он необязателен, толстый белый – замыкание на массу, там три жилы, и наконец, вот он – от ручника.

Я присоединил провода голубой, коричневый и желто-зеленый к клеммам, две клеммы в центре замкнуты между собой. Сейчас я соединю еще сот эти. Сначала скручиваю эту пару проводов, чтобы сделать параллельное подключение.

(Дальше он проверяет на экране мобильного телефона различные варианты подключения с целью выяснить силу и форму тока). Включение освещения салона отнимает часть мощности, но оставшейся вполне достаточно для запуска двигателя.

Я добавил диод (тип диода не разобрала) для того, чтобы увеличить силу тока и обеспечить бесконтактный запуск двигателя. Слышен щелчок – это включается реле, а значит, ему хватает тока для включения.

Теперь нужно ввести в систему кодовые идентификаторы вашей карты, бэджа или кольца. Их нужно поднести к считывающему устройству, соединенному с компьютером, кольцо имеет два кода, по одному на каждой стороне. Я буду пользоваться кодами кольца. Затем их нужно перенести на обычную плату. В дальнейшем вы сможете изменить коды, добавить соединение Блютус. Вот соединения «+» и «-». Протестируем, соединив этот NFC модуль с платой. Учитывая, что на кольце записано два кода, первый контакт с кольцом включает постоянное реле, а второй контакт – реле времени. Время можно установить по вашему выбору. Этот тот период времени, который отделяет снятие с ручного тормоза от запуска двигателя.

Проведем финальный тест. Этот модуль NFC мы позже спрячем, чтобы его было не видно. Это выключатель , сейчас он в положении “включено”. Включаем временное освещение. Первый контакт кольца – датчики экрана ключаются, второй контакт – двигатель заработал. Сейчас я могу отключить систему и начать движение. Я вновь подключаю систему, включаю освещение. Я подношу кольцо один раз – двигатель начинает работать, но не получив второго сигнала, через некоторое время отключается.

Теперь мы можем завести машину по технологии NFC при помощи любого устройства: кольцо, бэдж, карта и т.д.

(далее он аннонсирует следующие выпуски, где будут рассмотрены механические противоугонные устройства)