Алгоритм.

- Включаем

- Ждем N(small_pause) секунд. Если за это время напряжение на АКБ превысило порог X(small_level) вольт, разрешаем зарядку и идем к п.3. Если нет, запрещаем и идем к п.6.

- Измеряем напряжение бортсети и напряжение АКБ. Если напряжение АКБ упало ниже порога Х(small_level) вольт, идем в п.6. Если напряжение бортсети превышает порог Y(main_level) вольт более  чем M(main_pause) секунд, идем в п.4.

- Включаем реле, включаем зеленый диод, если разрешено даем сигнал ногой signal о начале зарядки. Идем в п.5.

- Если напряжение бортсети упало ниже Y(main_level) вольт, выключаем реле, выключаем диод, идем в п.3.

- Выключаем все, включаем красный диод, ничего больше не делаем. Только измерение напряжения и связь.