| 7. Stecker C1: Pin-Belegung am Comand 2.0 : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pin1: RGB Rot | Pin2: RGB Grün | Pin3: RGB Blau | Pin4: RGB Ground |
| Pin5: Kl.31:Masse CD-Wechsler, braun | Pin6: Kl.30:auerPlus CD-Wechsler, rot/schwarz | Pin7: RGB Sync | Pin8: RGB Abschirmung Gehäuse |
| Ohne TV, aber mit CD-Wechsler, sind nur die Pins 5 und 6 bestückt. Mit Dietz-Multimedia-Adapter (MMA) werden die Pins 1,2,3,4,7und 8 bestückt. |  |  |  |