M2-ITX

- Установить джамперы на БП:

Установлен джампер В 3 – защита от разряда АКБ – рекомендуется!

АСС – сигнал «+12» на контакте “J3” после включения зажигания…

«+» (красная ячейка) – джампер (перемычка) установлен;

«-» (белая ячейка) - джампера нет.

| В 0 | В 1 | В 2 | В 3 | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 с – подача сигнала на включение (после АСС – вкл.); 30 с – подача сигнала на выключение (после АСС – выкл); 60 с – полное обесточивание (в т.ч. «дежурное» питание) |
|  |  |  |  | 5 с – подача сигнала на включение (после АСС – вкл.); 10 с – подача сигнала на выключение (после АСС – выкл); 60 с – полное обесточивание (в т.ч. «дежурное» питание) |
|  |  |  |  | 5 с – подача сигнала на включение (после АСС – вкл.); 10 с – подача сигнала на выключение (после АСС – выкл); 1 200 с – полное обесточивание (в т.ч. «дежурное» питание) |
|  |  |  |  | 5 с – подача сигнала на включение (после АСС – вкл.); 10 с – подача сигнала на выключение (после АСС – выкл); полное обесточивание не происходит («дежурное» питание подается до тех пор, пока не сработает защита от разряда АКБ) |
|  |  |  |  | 5 с – подача сигнала на включение (после АСС – вкл.); 30 с – подача сигнала на выключение (после АСС – выкл); 90 с – полное обесточивание (в т.ч. «дежурное» питание) |
|  |  |  |  | 5 с – подача сигнала на включение (после АСС – вкл.); 30 с – подача сигнала на выключение (после АСС – выкл); 1 200 с – полное обесточивание (в т.ч. «дежурное» питание) |
|  |  |  |  | 5 с – подача сигнала на включение (после АСС – вкл.); 30 с – подача сигнала на выключение (после АСС – выкл); полное обесточивание не происходит («дежурное» питание подается до тех пор, пока не сработает защита от разряда АКБ) |
|  |  |  |  | Отключены все временнные задержки, кроме защиты от разряда АКБ |