Подключение интерфейсного модуля

AVC- HT7200 NAVIGATION V2.XX.

Внимание!  Перед подключением отсоедините минусовую клемму аккумулятора.

Отсоедените разьемы от штатного блока навигации.

Перережъте жгут проводов от блока HT7200 на растоянии ~30см от прямоугольного разъема.

Снимите с  жгута со стороны блока навигации изоляцию и экран. У вас должно получится три черных экранированных провода.

Опрессуйте прилагающимися клемами  следуюшие провода получившегося жгута:

Красный , Белый , Черный , Экран (Экранированный провод из 6 проводов) .

Экран + белый(вместе) (Экранированный провод из 2 проводов) .

Красный (Экранированный провод из 2 проводов) .

Заизолируйте Желтый (Экранированный провод из 6 проводов) .

Соедините вместе Синий и Коричневый, подключается к N4-9  (Экранированный провод из 6 проводов) .

Зафиксируйте полученные клеммы в разьеме интерфейсного модуля согласно таблицы:

Подключение HT7200 к  интерфейсу.

| Разьем интерфейса | Цвет | Назначение | Разьем болка навигации |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Красный | TXnav | От HT7200 (экранированные 6 проводов) |
| 4 | Красный | VOIS+ | От HT7200 (экранированные 2 провода) |
| 10 | Белый | RXnav | От HT7200 (экранированные 6 проводов) |
| 12 | Экран +белый | VOIS - | От HT7200 (экранированные 2 провода) |
| 13 | Черный | ACC | От HT7200 (экранированные 6 проводов) |
| 14 | Экран | GND | От HT7200 (экранированные 6 проводов) |

Подключение интерфейса к  автомобилю.

| Разьем интерфейса | Цвет | Назначение | Разьем болка навигации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеленый | LAN TX- | N5 - 10 |
| 3 | Коричневый | BT IN+ | N4 - 12 |
| 5 | Желтый | ACC | N4 - 18 |
| 6 | Черный | GND | N4 - 17 |
| 7 | Белый | VOL IN+ | N4 - 1 |
| 8 | Серый | VOL OUT+ | N4 - 2 |
| 9 | Красный | LAN TX+ | N5 - 5 |
| 11 | Оранжевый | BT IN- | N4 - 13 |
| 15 | Фиолетовый | VOL IN- | N4 - 10 |
| 16 | Синий | VOL OUT- | N4 - 11 |
| От HT7200 | Коричневый+Синий | BAT + | N4 - 9 |

Подключение RGB сигнала

| Разьем болка навигации N5 | Назначение | Черный жгут (4 провода в экране) от блока HT7200 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VGND | Экран |
| 2 | RED | Красный |
| 3 | BLUE | Желтый |
| 7 | GREEN | Белый |
| 8 | SYNCHRO | Черный |

Вид на разьемы  блока навигации со стороны разъема.