Подключение интерфейсного модуля

AVC USB Interface V2.XX.

Внимание!  Перед подключением отсоедините минусовую клемму аккумулятора.

Отсоедените разьемы от штатного блока навигации.

Подсоедените интерфейсный блок согласно приведенной ниже таблицы к  штатной проводке.

Подключите VGA выход вашей видеокарты к разьему N5 согласно таблицы.

Подключите минусовую клемму аккумулятора.

Установите драйвер устройства на ваш компьютер запустив файл CDM 2.XX.XX.EXE

Установите утилиту настройки и эмуляции запустив файл SETUP.EXE.

Подключите с помощью USB кабеля интерфейс к компьютеру, после нахождения устройства разрешите автоматическую установку.

Интерфейс может работать автономно (без компьютера).

Подключение интерфейса к  автомобилю.

| Разьем интерфейса | Назначение | Разьем болка навигации |
| --- | --- | --- |
| 1 | LAN TX+ | N5 - 5 |
| 2 | BT IN+ | N4 - 12 |
| 3 | EXT IN+ |  |
| 4 | GND | N4 - 17 |
| 5 | ACC | N4 - 18 |
| 6 |  |  |
| 7 | VOL IN+ | N4 - 1 |
| 8 | VOL OUT+ | N4 - 2 |
| 9 | LAN TX- | N5 - 10 |
| 10 | BT IN- | N4 - 13 |
| 11 | EXT IN- |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 | Выход управления звуком (10 mA) |  |
| 15 | VOL IN- | N4 - 10 |
| 16 | VOL OUT- | N4 - 11 |

Вид на разьемы  блока навигации со стороны проводов.

16          15          14           13           12           11           10             9

8 	       7            6            5              4            3             2             1

Вид на разьем  интерфейса со стороны проводов.

Подключение RGB сигнала

| Разьем болка навигации N5 | Назначение | Разьем VGA |
| --- | --- | --- |
| 1 | VGND | 6,7,8 |
| 2 | RED | 1 |
| 3 | BLUE | 3 |
| 7 | GREEN | 2 |
| 8 | SYNCHRO | 13 |
| 6 | GND | 10,5 |

Для подключения RGBs от навигации к PC , используйте хороший кабель VGA .

Если на RGB вашего кабеля нет отдельных оплеток на каждый цвет, то не рекомендую использовать такой кабель.

Цоколевка кабеля:

Если ваша видеокарта не поддерживает композитный  сигнал (HSync+VSyn) , то придется собрать одну из этих схем :

Если выша видеокарта поддерживает композитный тип сигнала, то нужно будет добавить в разрыв этого сигнала ограничительный резистор 270 ом, что бы уровень синхросигнала соответствовал уровню 1 в.

Рекомендованные значения настройки видеокарты   с помощью PowerStrip.

В некоторых случаях нужно  попробовать поменять полярность синхросигнала кнопками (+)(-)

Если изображение немного сдвинуто то заблокируйте  частоты и отрегулируйте стрелками

позицию на экране.