Плагин управления радиоприемником FMAvto для Centrafuse

Rev.3 (10.11.2009)

Автор: dadlick

Внимание! С Centrafuse 2.x этот Плагин работать НЕ будет – используйте Rev.2

1. Копируем файл inpout32.dll в папку C:\WINDOWS\system32\

2. Запускаем файл FMAvto.exe

Этот файл необходим для создания (обновления) конфигурационного файла config.xml

Делаем необходимые настройки:

Sound – звуковая карта используемая для ввода звука от радиоприемника в компьютер

Канал звуковой карты – канал ввода звука (например – LineIn)

Громкость канала – уровень громкости канала, который установит программа при включении режима «Радио» (при выключении – уровень громкость установится в 0)

Adjust – промежуточная частота радиомодуля (в большинстве случаев = 10700кГц)

Delay – задержка между битами «управляющего слова» (рекомендуемое значение = 5)

RF - частота радиостанции (МГц). Поле для проверки работоспособности радиоприемника с заданными настройками – не влияет на конфигурационный файл.

Разделитель целой и дробной части - «.» или «,» в зависимости от настроек системы.

StepNet – шаг сетки частот. Стандартным значением для диапазонов FM является 50 или 100кГц

LPT – аппаратный адрес LPT порта. Для эмулятора он должен быть равен значению установленному в свойствах виртуального LPT порта: Диспетчер устройств > Порты COM и LPT > h#s USB-zu-LPT-Umsetzer (LPT3) > Emulation > Emulated port address.

| FMAvtoSetting | LPT |
| --- | --- |
| LPT1 | 378H (888, LPT1) |
| LPT2 | 278H (632, LPT2) |
| LPT3 | 3BCH (956, LPT1 anno 1985 |

CE,CL,Data – соответствие управляющих сигналов LM7001 линиям LPT порта. Для получения более подробной информации обращайтесь к документации на LM7001.

Для радиоприемника FMAvto эти значения изменять не нужно.

3. Проверяем работоспособность радиоприемника с заданными настройками – кнопки Set RF

и Tuner OFF

4. Нажимаем кнопку XML

В папке, откуда запускался файл FMAvto.exe, будет создан (обновлен) конфигурационный файл config.xml содержащий заданные настройки.

5. В папке C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\RadioModules\ создаем папку FMAvto

Копируем в неё созданный (обновленный) файл config.xml и файлы FMAvto.dll и devcon.exe

6. Запускаем Centrafuse

«Конфиги» - включаем расширенные настройки

Устройство = FMAvto

Запись линейного устройства = Нет

Воспроизведение линейного устройства = Нет

Настройка диапазона FM = Стандартный

Буферизация радио = ВКЛ

Настройка диапазона AM = Стандартный

Настройка шага = 100

Задержка обновления в микросекундах = 2000

Задержка обновления = ВКЛ

7. Проверяем работоспособность системы в целом с заданными настройками.