# АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР

# KIA Cee’d PRO

## Корпус

### Универсальный корпус для PCCar К3.2.1.о.6

Поддерживаемые стандарты:
- платы mini-ITX размерами 170х170 (Zotac, Intel Atom, Asus);
- поддержка Блоков Питания: M1-ATX, M2-ATX, M2-ITX, E-10000, Hoply;
- поддержка HDD - SATA 2,5";
- габаритные размеры 232х208х68;
- возможность установки дополнительных вентиляторов

http://www.incarmedia.ru

1x1400

### Комплектующие для корпуса

Вентилятор (80х80)

1x60

Вентилятор (50х50)

2x40

Кнопка включения системной платы

1x100

USB косичка 2х1USB (косичка USB)

1x100

Светодиод в металлическом корпусе (красный)

1x100

Светодиод в металлическом корпусе (зеленый)

1x100

Комплект винтов, гаек и саморезов

1x100

Маркеры на провода

1x50

Разъемы входного питания с ответной частью (Евро ISO)

1x100

Решетка на вентилятор 80мм, хром

1x30

Решетка на вентилятор 50мм, хром

1x30

### Система питания: M2-ATX (6-24V) 160W

Характеристики: Старт от поворота ключа зажигания.
Встроенный стабилизатор напряжения.
Настраиваемый контроллер для выключения системы..
ATX, 6-24В широкий диапазон входного напряжения.
Управление включением/выключением системной платы.
Защита от глубокой разрядки аккумулятора.
Высокий КПД.
Встроенная защита от перегруза (до 15A).

Переходник P4-12V to P4-12V 1x100

1x2800

### Материнская плата: Zotac-NM10-A-E

Процессор: Поддерживаемые процессорыIntel Atom D510

Системная шина: 667 МГц

Память: DDR2 DIMM, 667 - 800 МГц

Количество слотов памяти: 2

Максимальный объем: 4 Гб

Слоты расширения: Слоты расширения1xPCI-E 1x

Сеть: Ethernet1000 Мбит/с  Wi-Fi802.11n

Форм-фактор: mini-ITX

Комплектация: 2 кабеля SATA, 1 кабель питания SATA.

Дополнительно: 2 x Mini PCI Express (один слот-модуль Wi-Fi)

1x4400

### Память: Samsung DDR2 800 DIMM 2Gb

Тип памяти: DDR2

Форм-фактор: DIMM 240-контактный

Тактовая частота: 800 МГц

Пропускная способность: 6400 Мб/с

Объем: 1 модуль 2 Гб

Напряжение питания: 1.8 В

2x1400

### Жесткий диск: Intel X25-V Value SATA SSD 40Gb

Линейка:  X25-V Value SATA SSD 40Gb

Тип: SSD

Форм-фактор: 2.5"

Объем: 40 Гб

Скорость записи/Скорость чтения: 35/170 Мб

Ударостойкость при работе: 1500 G

Время наработки на отказ: 1200000 ч

1x4000

### Bluetooth: Gembird BTD-MINI1

Тип: Bluetooth адаптер

Стандарт: Bluetooth 2.0

Макс. скорость беспроводного соединения: 3 Мбит/с

Интерфейс подключения: USB 2.0

Радиус действия вне помещения: 20 м

1x270

### Монитор: Сенсорный LCD BS 7.0" 800x480 VGA+AV+SV

Производитель: Innolux

Габариты, мм: 165*104*7,2 (LCD), 167*86*16 (контроллер)

Активная область, мм: 155*94

Разрешение: 800*480

Тип подсветки: LED

Порты контроллера: VGA, AV, SV, AU

1x5200

### GPS, TV, FM: AVerMedia Technologies AVerTV Volar GPS 805

Тип: цифровой TV-тюнер

FM-тюнер: есть, поддержка УКВ

Входы: S-Video, композитный

Выходы: композитный

Особенности: поддержка записи в формат H.264 с разрешением 320х240, встроенный GPS приемник, разъем MMCX для подключения внешней GPS антенны.

1x2500

### Устройства ввода: Logitech diNovo Mini Black USB

Тип беспроводной связи: Bluetooth

Количество клавиш клавиатуры: 63

Тип: мембранная

Размеры (ШxВxГ): 90x27x152 мм

Подсветка для двух режимов работы - оранжевая при использовании режима сенсорной панели и зеленая - при работе в режиме пульта дистанционного управления мультимедийым центром. Датчик входного светового сигнала измеряет текущую освещенность и отключает подсветку в случае необходимости, чтобы снизить энергопотребление. Встроенная панель ClickPad двойного назначения: используйте как сенсорную панель, чтобы указывать и щелкать, или как манипулятор направления, чтобы осуществлять переход по меню и выбирать нужные элементы.

1x2600

## Антенны: GPS антенна MMCX

- Разъём: MMCX
- Длина кабеля: 5 м
- Габариты: 45x37x13 мм
- Частота: 1575.42+2 МГц
- Band Width: 10 МГц
- Peak Gain: 4 dBic min
- Поляризация: RHCP
- Power Handling: 1 Вт
- Коэффициент усиления: 27 дБ

1x750

## Диагностическое оборудование

### USB адаптер OBD-II ELM327 1.3

Светодиодные индикаторы: OBD Tx/Rx, RS232 Tx/Rx
- Обороты двигателя
- Нагрузка двигателя
- Температура охлаждающей жидкости
- Состояние топливной системы
- Скорость движения автомобиля
- Опережение зажигания
- Положение дроссельной заслонки
- Лямбда-зонд
- Давление топлива
- Многое другое.

1x2600

## Кнопки на руле

### JoyStick

Данный адаптер обеспечивает связь резистивных кнопок, расположенных на руле или на отдельном джойстике, с CarPC и позволяет эмулировать нажатия клавиш клавиатуры. Программное обеспечение данного адаптера позволяет опознать значение резистивной кнопки и сопоставить его с нажатием практически любой комбинации клавиш на клавиатуре.

1x1300

## Парковочные камеры

### Carax CMR CRX-4002

Видеокамера оснащена CCD матрицей и удобным кронштейном для крепления. Поддерживается режим зеркалирования изображения, что позволяет использовать ее в качестве парковочной камеры как задней, так и передней

Возожно подключение к любому монитору, оснащенному композитным видеовходом (большинство автомагнитол с дисплеем, автомобильные телевизоры, специализированные мониторы).

1x4000

## Парковочные радары

### Парктроник PS-124

Работоспособность в любую погоду. Диапазон температур: -40°С~+65°С.
Удобный дисплей, звуковая сигнализация.
Быстрый отклик датчиков.
Четырех уровневая индикация приближения.
Подходит для всех типов автомобилей.

Системы безопасности парковки автомобиля AVS
Система исследует пространство позади автомобиля с помощью ультразвуковых волн, анализирует и обрабатывает полученную информацию, что даёт точную информацию о препятствиях в радиусе 2.5 метров от Вашего автомобиля.

1x1000

# Акустика

## Фронт

### DLS R6 A

Типоразмер: 16 см (6 дюйм.)

Мощность80 Вт (номинальная), 120 Вт (максимальная)

Внешний кроссовересть

ВЧ-динамик

Размеры25 мм

Материал диффузора: шелк

## Тыл

### DLS R6 A bass

Тип: среднечастотная АС

Количество полос: 1

Чувствительность: 90 дБ

Материал СЧ-диффузора: бумага

Типоразмер: 16 см (6 дюйм.)

Мощность: 120 Вт (максимальная)

Диапазон воспроизводимых частот: 45 - 5000 Гц

1x3300

## Усилитель

### X-program by DLS X-A40 silver

Мощность: 4 x 50 Вт (4 Ом)

С/Ш >90 дБ,

Subsonic filter 25 Гц, ФВЧ: 70/90 Гц.

ФНЧ: 50-250 Гц,

габариты: 255 x 398 x 72 мм, вес 3,5 кг.

Цвет - серебристый.

1x6650

## Конденсатор

### DLS Power Cap 1F with power block

Емкость: 1 Фарад

Дополнительно: с распределительным блоком на крышке,

разъемы "+" и  "-" под кабель 2AWG / 33 mm2,

2 дополнительных разъема под кабель 16 mm2 / 5AWG,

Цвет: серебристый.

1x3400

# Снятие штатной магнитолы

## Подключение к блоку предохранителей моторного отсека

3 Высоковольтных контакта со стороны аккумулятора. Определить какой из них для чего используется и к более свободному подключить провод питания для конденсатора, усилителя и ПК.

Монитор подключить к штатному питанию магнитолы.